УТВЕРЖДАЮ:

Глава Неболчского сельского поселения

_______________ П.С. Ермилов

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НЕБОЛЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2016-2020 годы и на период до 2027 года

Обосновывающие материалы

РАЗРАБОТЧИК:

ООО «ЭнергоАудит»

Генеральный директор _______________ С.А. Антонов

2017 г.

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	3

1.1	Электрическая энергия	3

1.2	Тепловая энергия	3

1.3	Водоснабжение	3

1.4	Водоотведение	4

1.5	Газоснабжение	4

1.6	Твердые коммунальные отходы	4

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	7

3.1	Система электроснабжения	7

3.2	Система теплоснабжения	9

3.3	Система водоснабжения	12

3.4	Система водоотведения	13

3.5	Система газоснабжения	13

3.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	15

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	18

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	20

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	24

6.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	24

6.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	24

6.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	24

6.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	25

6.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	25

6.6	Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов	25

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	27

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	30

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	33

10	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	35

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2016-2027 год спрос на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## Электрическая энергия

Общий объем реализации электрической энергии Неболчского сельского поселения в 2015 году составил 36,991 млн. кВт.ч.

Точный перспективный баланс потребления электрической энергии Неболчского сельского поселения составить невозможно из-за отсутствия полных данных. В целом источники достаточны, при отсутствии резкого развития промышленных предприятий в муниципальном образовании в прогнозируемый период.

В таблице 1.1 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на электрическую энергию до 2027 г.

Таблица 1.1

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Потребность в электроэнергии, тыс. кВт.ч | 36,991 | 36,991 | 42 |

## Тепловая энергия

На территории Неболчского сельского поселения находятся централизованные котельные, которые обслуживают административные здания, больницу и школу, многоквартирные дома. Протяженность тепловых сетей составляет 1083 метров.

Котельные оборудованы котлами.

На перспективу в 2020 году планируется увеличить мощность теплоснабжения.

В настоящее время жители населенных пунктов Неболчского сельского поселения используют печное отопление. Топливом являются дрова. Теплоснабжение школы, детского сада и ЦРБ в р.п. Неболчи осуществляется от муниципальных газовых блок-модульных котельных, суммарной мощностью 1 МВт. В перспективных планах по газификации населения планируется подключить 900 домовладений. На 01.01.2017 год подключено 80 абонентов. План на 2017 год – до 470.

## Водоснабжение

Общий объем реализации воды Неболчского сельского поселения в 2015 году составил 31,5 тыс. м3.

Прогнозный баланс водоснабжения Неболчского сельского поселения был рассчитан на основании прогнозных данных по численности населения и представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Прогнозное потребление воды

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| Реализовано воды, тыс. м3 | 31,5 | 32,5 | 41 |

## Водоотведение

На территории Неболчского сельского поселения централизованная система водоотведения не осуществляется. Применяется децентрализованное водоотведение: индивидуальные септики, выгребные ямы. Отвоз сточных вод производится путем откачки и вывоза специальным транспортом на свалку. Обеззараживание сточных вод происходит посредством естественной фильтрации.

Переполнение выгребных ям приводит к подтоплению территории и загрязнению подземных водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

## Газоснабжение

Прогнозный баланс газоснабжения Неболчского сельского поселения был рассчитан на основании прогнозных данных по численности населения и представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Прогнозное потребление природного газа

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| Реализовано газа, млн. м3 | 4,65 | 34,88 | 52,31 |

## Твердые коммунальные отходы

На территории Неболчского сельского поселения отсутствуют не санкционированные свалки ТКО, на территории поселения имеется полигон ООО «Сетново», который по договору с Неболчским НМПЖХ принимает ТБО (таблица 1.4).

Таблица 1.4

| Расположение полигона | Площадь, га | Загруженность, % |
| --- | --- | --- |
| полигон ООО «Сетново» | 8,2 | 30 |

Прогнозный объем твердых коммунальных отходов по нормативным значениям сельского поселения представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Прогнозный объем твердых коммунальных отходов

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2027 г. |
| Объем коммунальных отходов, тыс. м3 | 3,11 | 3,11 | 4 |

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Неболчского сельского поселения и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Неболчского сельского поселения представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий. |
| 2 | Теплоснабжение | - мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | - мероприятия по развитию централизованного водоснабжения на территории сельского поселения; - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям |
| 4 | Водоотведение | - мероприятия по развитию централизованного водоотведения на территории сельского поселения; - очистка сточных вод до нормативных требований. |
| 5 | Газоснабжение | - мероприятия по развитию газоснабжения на территории Неболчского сельского поселения не планируются |
| 6 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

Институциональная структура

Распределение, передача электроэнергии потребителям Неболчского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям МРСК «Северо-Запад»; «АО «Новгородоблэлектро».

Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Неболчского сельского поселения   осуществляется от существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено по фидерным воздушным линиям 10 кВ от ПС 110/10 «Неболчи».

Данные о суммарной установленной мощности трансформаторов 10/0,4 кВ ТП жилищно-коммунального и производственного сектора отсутствуют.

Баланс мощности ресурса

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Надежность работы системы

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Неболчского сельского поселения необходимо проводить своевременный ремонт основного технологического оборудования.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

В таблице 3.1 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Неболчского сельского поселения.

Таблица 3.1

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,59 | 2,78 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Неболчского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

## Система теплоснабжения

Институциональная структура

Основной производитель тепловой энергии на территории Неболчского сельского поселения - ТК «Новгородская».

Характеристика системы теплоснабжения

В настоящее время жители населенных пунктов Неболчского сельского поселения используют печное отопление. Топливом являются дрова. Теплоснабжение школы, детского сада и ЦРБ в р.п. Неболчи осуществляется от муниципальных газовых блок-модульных котельных, суммарной мощностью 1 МВт. В перспективных планах по газификации населения планируется подключить 900 домовладений. На 01.01.2017 год подключено 80 абонентов. План на 2017 год – до 470.

Общая мощность котельных 2,24 Гкал/ч. В ближайшее время планируется газоснабжение населенных пунктов.

Баланс мощности ресурса

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население – 0%;

- промышленные объекты – 0%;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 100 %.

Безопасность и надежность системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2012-2016 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии не зарегистрировано. Были мелкие аварии, но устранялись практически сразу.

Таблица 3.2

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 | 0 | 0 |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 | 0 | 0 |

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством, согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

В таблице 3.3 представлены сведения о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии.

Таблица 3.3

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 2016 год для населения

| Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./Гкал |  | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Для юридических лиц |  |
| ООО «ТК Новгородская» | 2377,61 | 2449,98 | 2016 год |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Проблемы:

- невысокая доля абонентов, обеспеченных централизованным теплоснабжением;

Требуемые мероприятия:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных;

- строительство новых сетей теплоснабжения;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования тепловой энергии;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

## Система водоснабжения

Институциональная структура

На территории Неболчского сельского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает организация – ООО «Неболчское межмуниципальное предприятие жилищного хозяйства» (ООО «НМПЖХ»).

Характеристика системы водоснабжения

В настоящее время на территории поселка Неболчи действуют две системы тупиковых сетей, диаметром 200÷32 мм, разделенные железной дорогой. Источниками водоснабжения этих систем являются артезианские скважины разной производительности (на ул. Гагарина - 29,9 м3/час; на ул. Тихвинская - 5,4 м3/час; на ул. Ленинградская - 19,8 м3/час; на ул. Комсомольская – 10 м3/час). В качестве регулирующей ёмкости на сетях установлены водонапорные башни Рожновского (на ул. Гагарина - V=25 м3, Н=18 м; на ул. Тихвинская -  V=18 м3, Н=8 м; на ул. Ленинградская -  V=120 м3, Н=15 м; на ул. Комсомольская -  V=70 м3, Н=24 м).

Баланс мощности ресурса

Объем поднятой воды за 2015 год составил 31,5 тыс. м3.

На данном этапе в Неболчском сельском поселении дефицит питьевой воды не существует.

На перспективу предусматривается строительство (бурение) новых скважин.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.4

Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения |
| --- | --- | --- |
| 85 | 100 | 100 |

Надежность работы системы водоснабжения

Для целей комплексного развития системы водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Физическое состояние сетей водоснабжения неудовлетворительное. Основная часть сетей нуждается в замене и имеет износ более 20%. По причине сильной изношенности аварийность растет из года в год.

Водозаборы имеют значительный износ скважин и оборудования, выработавшее свой ресурс и имеющее низкий КПД, поэтому сегодня требуется их реконструкция и перебуривание.

Качество поставляемого ресурса

На территории Неболчского сельского поселения все скважины снабжены фильтрами.

Качество воды, подаваемой в распределительную сеть, регулярно контролируется на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Действующие тарифы на услуги водоснабжения

В таблице 3.5 представлены сведения о тарифах на услуги водоснабжения.

Таблица 3.5

Тарифы на услуги водоснабжения на 2016 год

| Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
|  | Население |  |
| ООО «НМПЖХ» | 63,71 | I полугодие |
|  | 73,64 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Основная причина возникновения проблем в сфере водоснабжения – высокий уровень износа основных фондов (оборудования скважин, сетей водоснабжения, водонапорных бешен). Не соответствие воды санитарным нормам (высокое содержание железа и мутность). В настоящих условиях уже невозможно обеспечить качество услуги водоснабжения в нормативных пределах.

## Система водоотведения

На территории Неболчского сельского поселения централизованная система водоотведения не осуществляется. Применяется децентрализованное водоотведение: индивидуальные септики, выгребные ямы. Отвоз сточных вод производится путем откачки и вывоза специальным транспортом на свалку. Обеззараживание сточных вод происходит посредством естественной фильтрации.

## Система газоснабжения

Источником газоснабжения Неболчского сельского поселения является газопровод межпоселковый от ГРС Боровичи до р.п. Любытино и р.п. Неболчи Любытинского района Новгородской области. Межпоселковый газопровод высокого давления имеет 2 ГРПБ в р.п. Неболчи.

В таблице 3.6. приведены отдельные данные по ГРПБ р.п. Неболчи.

Таблица 3.6.

| № п/п | № ГРП | Тип | Местонахождение | Давление на входе /выходе | Расчетный расход газа м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРПБ-1 | ПГБ-100В/50Н-2-ЭК | ул. Первомайская | Высокое /среднее | Выход№1 - 6344 м3/ч Выход№2 – 300 м3/ч |
| 2 | ГРПБ-2 | ПГБ50НВ/50Н-2-ЭК | ул. Вокзальная | Среднее/низкое | Выход№1- 1546 м3/ч Выход№2 – 300 м3/ч |

Наружный газопровод среднего давления от ГРПБ №1 и распределительных сетей газоснабжения среднего давления давлением (Р≤0,3 МПа) по улицам Первомайская, Пушкинская, Советская, Комсомольская, Школьная, Кооперативная, Новая, Полевая. Подключение газопотребляющего оборудования предусматривается от газопроводов среднего давления с установкой ПРГ у каждого потребителя.

Услуги по обеспечению население газом осуществляет организация: ООО «Газпроммежрегионгаз Великий Новгород». Эксплуатация газового оборудования, сетей: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 12,151 км.

Баланс мощности ресурса

Объем потребления природного газа за 2015 год составил 4,65 млн. м3.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.7

Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100 | - |

Надежность работы системы газоснабжения

Нареканий по надёжности систем нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

Качество поставляемого ресурса

Качество оказания услуги по газоснабжению на территории поселения соответствует нормативному.

Обоснование требований к системе газоснабжения установлены стандартами качества (Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»). Данные стандарты определяют критерии качества услуги «Газоснабжение».

Воздействие системы газоснабжения на окружающую среду

Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

Система газоснабжения не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду.

Действующие тариф на услуги газоснабжения

В таблице 3.8 представлены сведения о тарифах на услуги газоснабжения.

Таблица 3.8

Тарифы на услуги газоснабжения на 2016 год

| Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| Население |  |
| 104,00 | I полугодие |
| 106,18 | II полугодие |

Технические и технологические проблемы

Основные проблемы в газоснабжении поселения можно охарактеризовать следующими позициями:

- низкий процент населения обеспечен централизованным газоснабжением.

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

На территории Неболчского сельского поселения находится 1 санкционированная свалка ТКО.

Таблица 3.9

| Расположение полигона | Площадь, га | Загруженность, % |
| --- | --- | --- |
| д. Раменье Неболчского сельского поселения | 8,2 | 30 |

Балансы мощности и ресурса

Объем подлежащих утилизации отходов Неболчского сельского поселения за 2015 год составляет 3,11 тыс. м3.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Тарифы на утилизацию (захоронение) ТКО отсутствуют.

Технические и технологические проблемы в системе

Присутствует проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующей свалки для сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения отходов 1-4 класса опасности современными средствами и механизмами.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- отсутствие на территории населенных пунктов контейнеров (мусоросборников).

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие денежных средств, которые необходимо затратить на ликвидацию несанкционированных свалок ТКО.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории Неболчского сельского поселения на 01.01.2016 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Водоснабжение | 85 | 100 | - |
| Водоотведение | - | - | - |
| Теплоснабжение | - | 100 | - |
| Газоснабжение | 100 | 100 | - |
| Электроснабжение | 100 | 100 | - |

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения;

- доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

- наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основной проблемой ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях является использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОСТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1

Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2020 г. | 2027 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |
|  | Износ сетей | % | 15 | <10 | <10 | Реконструкция и замена сетей электроснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 77 | 35 | 10 |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 300 | 100 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по электроснабжению |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | По состоянию на 01.01.2016 г. все потребители обеспечены приборами учета электроэнергии |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
|  | Износ тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,04 | 0,29 | н/св. |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 50 |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 0. | 100 |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | 0 | 10 | 10 | Проведение мероприятий по модернизации оборудования системы газоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы газоснабжения |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по модернизации оборудования системы газоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы газоснабжения |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 10 | 30 | 60 |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 20 | 10 | 10 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,7 | 2 | 0 |  |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 200 | 130 | 10 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 88 | 95 | 100 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 85 | 96 | 100 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | отс. | отс. | 0 | На данный момент система централизованного водоотведения отсутствует, к 2027 году планируется развитие |
|  | Износ канализационных сетей | % | отс. | отс. | отс. |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | 0 |  |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно- коммунальных), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения | % | отс. | отс. | 0 | На данный момент система централизованного водоотведения отсутствует, к 2027 году планируется развитие |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | отс. | отс. | 80 | На данный момент система централизованного водоотведения отсутствует, к 2027 году планируется развитие |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |
|  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Закрытие несанкционированных свалок, создание полигона по утилизации ТКО |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | - | - | - | Обновление парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | Наличие полигона ТКО и своевременным вывозом ТКО количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 80 | 50 | 10 | Обеспечить население централизованным сбором ТКО |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 50 | 100 | 100 | Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям вырастет за счет обустройства существующего полигона ТКО |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | Контроль свалок |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

- строительство объектов системы теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- строительство объектов системы водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения сельского поселения являются:

--    строительство объектов системы водоотведения;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТКО сельского поселения являются:

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.1, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.1

Мероприятия в системе электроснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения. | до 2027 г. | бюджет собственников (АО «Новгордоблэлектро» и МРСК «Северо-Запад» |
| 2 | Проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения. | до 2020 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Схемой теплоснабжения Неболчского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.2, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.2

Мероприятия в системе теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство объектов системы теплоснабжения | до 2027 г. | Бюджет Неболчского сельского поселения |
| 2 | Проведение плановых мероприятий по обслуживанию источников тепловой энергии | до 2027 г. |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей | до 2027 г. |  |
| 4 | Проведение плановых мероприятий по обслуживанию тепловых сетей | до 2027 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Схемой водоснабжения Неболчского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы водоснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.3), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.3

Мероприятия в системе водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводных сетей | до 2019 г. | Бюджет Неболчского сельского поселения |
| 2 | Строительство водозаборных сооружений | до 2019 г. |  |
| 3 | Строительство водозаборных скважин | до 2019 г. |  |
| 4 | Строительство 2-х станций обезжелезивания с пропускной способностью по 7.5 м3/час | до 2019 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Схемой водоотведения Неболчского сельского поселения предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы водоотведения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.4), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.4

Мероприятия в системе водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство очистных сооружений | до 2027 г. | Бюджет Неболчского сельского поселения |
| 2 | Строительство канализационных сетей | до 2027 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Разработка инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения.

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство внутри поселковых сетей | до 2027 г. | Бюджет Неболчского сельского поселения |

## Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов

В целях повышения эффективности функционирования системы утилизации ТКО и снижения техногенной нагрузки на окружающую среду в Неболчском сельском поселении Генеральным планом предусмотрено проведение ряда программных мероприятий. Перечень мероприятий и их сроки реализации приведены ниже в таблице 6.5.

Таблица 6.5

Мероприятия в системе ТКО

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | до 2027 г. | Бюджет Неболчского сельского поселения |
| 2 | Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения | до 2027 г. |  |
| 3 | Ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения | до 2027 г. |  |
| 4 | Рекультивация земель, захламленных стихийными свалками на территории поселения | до 2027 г. |  |
| 5 | Приобретение и установка аппарата по термической обработке коммунального мусора | до 2027 г. |  |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 20.01.2016).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием сельского поселения. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджета субъекта РФ и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией Неболчского сельского поселения (в части водоснабжения, водоотведения) или Управлением по государственному регулированию цен (тарифов), Правительством Новгородской области и организациями коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией сельского поселения технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в муниципальный совет сельского поселения, которые утверждает инвестиционные программы на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация сельского поселения заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Новгородской области, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения Неболчского сельского поселения на период до 2027 г. представлен в таблице 9.1

Таблица 9.1

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2027 г.

| Вид коммунальной услуги | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 01.01-31.06 | 2,59 | 2,78 | 2,99 | 3,21 | 3,45 | 6,62 |
|  | 01.07-31.12 | 2,78 | 2,99 | 3,21 | 3,45 | 3,71 | 7,12 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 01.01-31.06 | 2386,00 | 2519,03 | 2660,10 | 2809,06 | 2966,37 | 4843,96 |
|  | 01.07-31.12 | 2519,03 | 2660,10 | 2809,06 | 2966,37 | 3132,49 | 5115,22 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 01.01-31.06 | 63,71 | 73,64 | 77,32 | 81,19 | 85,25 | 132,25 |
|  | 01.07-31.12 | 73,64 | 77,32 | 81,19 | 85,25 | 89,51 | 138,86 |
| Водоотведение, руб./м3 | 01.01-31.06 | - | - | - | - | - | 92,52 |
|  | 01.07-31.12 | - | - | - | - | - | 97,15 |
| Утилизация ТБО, руб./м3 | 01.01-31.06 | - | - | - | - | - | 119,49 |
|  | 01.07-31.12 | - | - | - | - | - | 123,08 |
| Газоснабжение, руб./м³ | 01.01-31.06 | 104,00 | 106,18 | 108,30 | 110,47 | 112,68 | 134,66 |
|  | 01.07-31.12 | 106,18 | 108,30 | 110,47 | 112,68 | 114,93 | 137,36 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Неболчского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.2

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неболчское сельское поселение | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | высокий | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | доступный | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | высокий | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | - | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2027 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

# ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития Неболчского сельского поселения, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) в Новгородской области.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «НЕБОЛЧСКОГО» СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2016-2020 годы и период до 2027 года

Обосновывающие материалы

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

- Заказчик:

Администрация Неболчского сельского поселения

Юридический адрес: 174755, Новгородская обл., Любытинский р-н, п. Неболчи, ул. Советская, д.3

Глава Неболчского сельского поселения     _______________     Ермилов П.С.